Министерство образования и науки

Профессиональная образовательная организация

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Архитектура аппаратных средств»

на тему: «Закон Мура. Основные характеристики процессоров»

Выполнил: студент группы ИС 25/9-4В

Покаюкин Кирилл Алексеевич

Проверил: преподаватель

2026

# Содержание

Введение

1. Закон Мура

1.1. История и формулировка закона

1.2. Причины выполнения закона и его ограничения

1.3. Современное состояние: «конец закона Мура?»

2. Основные характеристики процессоров

2.1. Тактовая частота

2.2. Разрядность

2.3. Количество ядер и потоков

2.4. Кэш-память

2.5. Техпроцесс

2.6. Тепловыделение (TDP)

2.7. Архитектура и набор команд

2.8. Сокет и встроенная графика

Заключение

Список использованных источников

# Введение

Центральный процессор (CPU, Central Processing Unit) — главный вычислительный элемент компьютера, который выполняет команды программ и управляет работой остальных устройств. Производительность всей компьютерной системы во многом определяется именно характеристиками процессора.

За последние шестьдесят лет вычислительная мощность процессоров выросла в миллионы раз. Этот рост долгое время подчинялся эмпирической закономерности, которую сформулировал один из основателей компании Intel Гордон Мур. Закон Мура стал ориентиром для всей полупроводниковой отрасли и во многом определил темпы развития вычислительной техники.

Цель работы — рассмотреть закон Мура, причины его выполнения и ограничения, а также изучить основные характеристики современных процессоров.

Задачи работы:

- изучить историю появления и формулировку закона Мура;

- рассмотреть физические и экономические ограничения закона;

- описать основные характеристики процессоров и их влияние на производительность.

# 1. Закон Мура

## 1.1. История и формулировка закона

В 1965 году Гордон Мур, в то время руководитель исследований в компании Fairchild Semiconductor, опубликовал в журнале Electronics статью, в которой заметил, что количество компонентов на одной интегральной микросхеме ежегодно удваивается. Он предположил, что эта тенденция сохранится как минимум в ближайшие десять лет.

В 1975 году Мур скорректировал прогноз: число транзисторов на кристалле будет удваиваться примерно каждые два года. Именно эта формулировка и стала известна как закон Мура. Часто встречается также вариант «каждые 18 месяцев» — его связывают с сотрудником Intel Дэвидом Хаусом, который учитывал не только рост числа транзисторов, но и рост их быстродействия.

Закон Мура не является законом природы. Это эмпирическое наблюдение и одновременно прогноз, который производители микросхем использовали как план развития: отрасль сама стремилась ему соответствовать.

Наглядно рост числа транзисторов показывает таблица 1.

Таблица 1 — Рост числа транзисторов в процессорах

| Процессор (год) | Число транзисторов |
| --- | --- |
| Intel 4004 (1971) | около 2 300 |
| Intel 8086 (1978) | около 29 000 |
| Intel 80486 (1989) | около 1,2 млн |
| Intel Pentium 4 (2000) | около 42 млн |
| Intel Core i7 (2008) | около 731 млн |
| Apple M1 (2020) | около 16 млрд |
| Apple M2 Ultra (2023) | около 134 млрд |

Как видно из таблицы, за пятьдесят лет число транзисторов выросло более чем в десять миллионов раз, что примерно соответствует удвоению каждые два года.

## 1.2. Причины выполнения закона и его ограничения

Основная причина выполнения закона Мура — постоянное уменьшение размеров транзисторов, то есть совершенствование технологического процесса. Чем меньше транзистор, тем больше их помещается на кристалле той же площади, тем меньше они потребляют энергии и тем быстрее переключаются.

Однако у такого уменьшения есть пределы:

- физический предел: размеры элементов приближаются к размерам нескольких десятков атомов, возникают квантовые эффекты, в частности туннелирование электронов и токи утечки;

- тепловой предел: с ростом плотности транзисторов растёт тепловыделение на единицу площади, отводить тепло становится всё труднее;

- экономический предел: стоимость строительства фабрик и оборудования для новых техпроцессов (например, установок EUV-литографии) растёт очень быстро — так называемый «второй закон Мура» (закон Рока).

## 1.3. Современное состояние: «конец закона Мура?»

Примерно с середины 2000-х годов рост тактовой частоты процессоров практически остановился на уровне 3–5 ГГц из-за проблем с тепловыделением. Производители перешли к увеличению количества ядер, а не частоты.

В 2010-х годах темпы удвоения числа транзисторов замедлились, и многие специалисты заговорили о «конце закона Мура». Тем не менее отрасль продолжает развиваться за счёт новых подходов:

- новые типы транзисторов: FinFET, а затем GAA (Gate-All-Around);

- трёхмерная компоновка и многокристальные (чиплетные) процессоры, например AMD Ryzen и EPYC;

- специализированные ускорители: графические процессоры, нейропроцессоры (NPU), тензорные процессоры;

- улучшение архитектуры: более эффективное предсказание переходов, большие кэши.

Таким образом, закон Мура в классической формулировке замедляется, но общий рост вычислительной мощности продолжается за счёт архитектурных и технологических решений.

# 2. Основные характеристики процессоров

## 2.1. Тактовая частота

Тактовая частота — количество тактов, которые процессор выполняет за одну секунду. Измеряется в гигагерцах (ГГц). Например, частота 3,5 ГГц означает 3,5 миллиарда тактов в секунду. Современные процессоры имеют базовую частоту и частоту в режиме турбо (Turbo Boost у Intel, Precision Boost у AMD), когда процессор временно разгоняется при наличии запаса по температуре и питанию.

Частота не является единственным показателем производительности: процессор с меньшей частотой, но более совершенной архитектурой может выполнять больше команд за такт (показатель IPC — Instructions Per Clock).

## 2.2. Разрядность

Разрядность — количество бит, которые процессор может обработать за одну операцию, а также размер его регистров и адресного пространства. Современные процессоры являются 64-разрядными, что позволяет адресовать очень большой объём оперативной памяти (32-разрядные процессоры ограничены 4 ГБ).

## 2.3. Количество ядер и потоков

Ядро — независимый вычислительный блок внутри процессора. Многоядерный процессор может выполнять несколько задач одновременно. Технологии Hyper-Threading (Intel) и SMT (AMD) позволяют одному ядру выполнять два потока, что повышает загрузку вычислительных блоков.

В современных процессорах применяется гибридная архитектура: производительные ядра (P-cores) для тяжёлых задач и энергоэффективные ядра (E-cores) для фоновых процессов.

## 2.4. Кэш-память

Кэш — быстрая память небольшого объёма, расположенная непосредственно на кристалле процессора. Она хранит часто используемые данные и команды, чтобы процессору не приходилось обращаться к более медленной оперативной памяти. Кэш делится на уровни:

- L1 — самый быстрый и маленький (десятки КБ на ядро), разделяется на кэш команд и кэш данных;

- L2 — больше по объёму (от сотен КБ до нескольких МБ на ядро), немного медленнее;

- L3 — общий для всех ядер, объём — десятки мегабайт.

Чем больше объём кэша, тем реже процессор простаивает в ожидании данных.

## 2.5. Техпроцесс

Техпроцесс — характеристика технологии производства микросхем, условно обозначаемая в нанометрах (например, 7 нм, 5 нм, 3 нм). Изначально число означало размер элемента транзистора, сейчас это скорее маркетинговое обозначение поколения технологии. Чем «тоньше» техпроцесс, тем больше транзисторов помещается на кристалле и тем ниже энергопотребление.

## 2.6. Тепловыделение (TDP)

TDP (Thermal Design Power) — расчётная тепловая мощность, которую должна отводить система охлаждения процессора. Измеряется в ваттах. По значению TDP подбирают кулер. Для ноутбучных процессоров TDP обычно составляет 15–45 Вт, для настольных — 65–125 Вт и более.

## 2.7. Архитектура и набор команд

Архитектура набора команд (ISA) определяет, какие команды понимает процессор. Наиболее распространены:

- x86-64 (CISC) — процессоры Intel и AMD для персональных компьютеров и серверов;

- ARM (RISC) — смартфоны, планшеты, компьютеры Apple на чипах серии M;

- RISC-V — открытая архитектура, набирающая популярность.

Помимо базовых команд, процессоры поддерживают расширения: SSE, AVX (векторные вычисления), инструкции виртуализации и шифрования (AES-NI).

## 2.8. Сокет и встроенная графика

Сокет — разъём на материнской плате для установки процессора (например, LGA 1700 у Intel, AM5 у AMD). Процессор и материнская плата должны иметь одинаковый сокет.

Многие современные процессоры содержат встроенное графическое ядро (iGPU), которое позволяет работать без отдельной видеокарты.

Основные характеристики процессоров сведены в таблицу 2.

Таблица 2 — Основные характеристики процессора

| Характеристика | На что влияет |
| --- | --- |
| Тактовая частота, ГГц | Скорость выполнения операций |
| Количество ядер и потоков | Многозадачность, скорость в многопоточных программах |
| Объём кэша L1/L2/L3 | Скорость доступа к данным |
| Техпроцесс, нм | Энергопотребление, нагрев, число транзисторов |
| TDP, Вт | Требования к системе охлаждения |
| Разрядность | Объём адресуемой памяти |
| Архитектура (ISA) | Совместимость с программами |
| Сокет | Совместимость с материнской платой |

# Заключение

В ходе работы был рассмотрен закон Мура — эмпирическое наблюдение о том, что число транзисторов на кристалле удваивается примерно каждые два года. На протяжении десятилетий этот закон определял развитие полупроводниковой промышленности. Сегодня его действие замедляется из-за физических, тепловых и экономических ограничений, однако рост производительности продолжается за счёт многоядерности, новых типов транзисторов, чиплетной компоновки и специализированных ускорителей.

Также были изучены основные характеристики процессоров: тактовая частота, разрядность, количество ядер и потоков, кэш-память, техпроцесс, TDP, архитектура и сокет. Производительность процессора определяется совокупностью этих характеристик, а не одним параметром, поэтому при выборе процессора необходимо учитывать их все в зависимости от задач.

# Список использованных источников

- Максимов Н. В., Партыка Т. Л., Попов И. И. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021.

- Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. — 6-е изд. — СПб.: Питер, 2019.

- Гагарина Л. Г., Кононова А. И. Архитектура вычислительных систем и Ассемблер. — М.: СОЛОН-Пресс, 2019.

- Moore G. E. Cramming more components onto integrated circuits // Electronics. — 1965. — Vol. 38, № 8.